| Poř.č. | ## Prováděný úkon | 0 | 1000 | 3000 | 5000 15000 | 7500 17500 | 10000 20000 | 12500 22500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Důkladné očištění motocyklu |  | # X | # X | # X | # X | # X | # X |
| 2 | Kontrola tlaku v pneumatikách | # X | # X | ## X | X | X | X | X |
| 3 | Přezkoušení světel a klaksonu | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Přezkoušení zapalovací svíčky,nastavení správné vzdálenosti elektrod |  |  | X | X | X | X | X |
| 5 | Přezkoušení nastavení brzd | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Dekarbonizace tlumiče výfuku |  |  | X | X | X | X | X |
| 7 | Dekarbonizace hlavy, válce,pístu,výfukového kanálu a potrubí |  |  |  | X |  | X |  |
| 8 | Vyčistění vzduch.filtru |  | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Kontrola elek.kabelů |  | # X | X | X | X | X | X |
| 10 | Kontrola špic v kolech |  | X | # X | X | X | X | X |
| 11 | Dotáhnutí matek,čepů |  | # X | X | X | X | X | X |
| 12 | Kontrola a vyčistění karburátoru a pal.kohout. |  | X | X | X | X | X | X |
| 13 | Nastavení vůle spojky | # X | # X | X | X | X | X | X |
| 14 | Vyčistění kladívka a kontr.zapalování |  | X | X | X | X | X | X |
| 15 | Namazání čepu vahadla a fibru |  |  | X | X | X | X | X |
| 16 | Očistění a namazání sek.řetezu |  | X |  |  |  |  |  |
| 17 | Kontrola napnutí řetezu |  | X |  |  |  |  |  |
| 18 | Demontáž sek.řet.,vyprání a namazání a zpět.montáž |  |  | X | X | X | X | X |
| 19 | Promazání čepů ruč.páček a nožní brzdy |  | X | X | X | X | X | X |
| 20 | Namazání teleskop.vidlice |  | X | X | X | X | X | X |
| 21 | Namazání ložisek kol |  |  | X | X | X | X | X |
| 22 | Namazaní rukojeti plynu |  |  | X | X | X | X | X |
| 23 | Kontrola a doletí přev.olej | # X | X |  | X |  | X |  |
| 24 | Výměna přev.oleje |  |  | X |  | X |  | X |
| 25 | Přezkoušení všech lanek |  |  | X | X | X | X | X |
| 26 | Promazání čepu star.páky, stojanu,klíč.brzd,přev.a hřídele rychloměru |  |  |  | X |  | X |  |
| 27 | Promazání ložisek v krku řízení |  |  |  | X |  | X |  |
| 28 | Kontrola a funkce zadních tlumičů a doplně.kapaliny |  |  |  |  |  | X |  |